滦平县火斗山乡孙营村刘营村美丽乡村建设项目

报价及工程量

工作内容：主要工程内容包括新建挡土墙、道路硬化、新建公园、绿化、停车场、休闲公园、厕所、村标等工程。

一、孙营工程做法及内容：

1、道路扩宽工程

（1）回填1.5m深山皮土，顶部在回填1m深天然级配砂石。长度为30m，宽度为9m。

（2）浇筑250mm厚C30混凝土。每隔6m，设置一道伸缩缝。

（3）新建挡土墙长度为30m，施工做法见挡土墙大样图：

2、新建公园

（1）将原有土坡，向下清理600mm高，面积为431m2

（2）铺设透水砖停车位4个，面积为70平米。

（3）铺设透水砖甬道宽度为1.2m，长度为41m，两侧砌筑路缘石。

（4）拆除大坝长度为41m，宽度为800mm，高度为1.1m。

（5）安装廊架长度为16m。

3、砌筑路边小花坛

（1）使用烧结页岩砖砌筑，厚度为240mm，高度为500mm，长度为200m，宽度为1.2m。顶侧及外露面抹20厚1:2.5水泥砂浆，里面回填500mm深种植土，中间栽植紫叶凤香果绿化带，每平米35株，修剪高度0.6m，养护期一年。

4、回填种植土

（1）长度为100m，宽度为16m，深度为1m。

5、路边绿化

（1）砌筑240厚砖墙，高度为250mm，长度为130m，中间回填种植土，深度为250mm，宽度为1.6m，顶侧及外露面抹20厚1:2.5水泥砂浆，中间种植紫叶凤香果绿化带，每平米35株，修剪高度0.6m，养护期一年。

（2）一侧新建混凝土路缘石，长度为130m。

6、更换护地坝

（1）、拆除原有毛石护地坝长度为1800m，高度为800mm，宽度为500mm。

（2）、新建护地坝长度为1800m，地上高度700mm，基础埋深500mm，下底宽1000mm，上底宽600mm。用C20细石混凝土压顶，厚度为40mm。单侧使用1:1水泥砂浆勾缝。

7、混凝土道路硬化，长度为120m，宽度为3m，厚度为150mm，混凝土型号为C30。

8、新建挡土墙150m，高度为2.5m，施工做法见挡土墙大样图：

9、新建旱厕一座，见施工图：

10、新建村标一个，施工做法见大样图：

二、刘营工程做法及内容：

1、停车场

（1）拆除大坝及顶部长城垛，大坝长度为40m，高度为1m，宽度为0.65m，长城垛高度为600mm。

（2）回填山皮土，长度为11m，宽度为8m，深度为1m。

（3）铺设透水砖，长度为46m，宽度为27m。

2、长城垛

（1）在原有大坝上砌筑长城垛1000m，施工做法见大样图：

3、休闲公园

（1）原有树林平整场地，面积为315m2。使用透水砖做甬路，长度为72m，宽度为1.2m。新建四角凉亭一座。这样的公园两个。

（2）原有树林平整场地，面积为920m2。使用透水砖做甬路，长度为126m，宽度为1.2m。新建四角凉亭一座。这样的公园一个。

4、混凝土硬化，面积为600m2。浇筑120mm厚C30混凝土。每隔6m，设置一道伸缩缝。

5、新建旱厕，施工做法见大样图。

6、新建村标一个，材质为石头。