滦平县付营子镇百草洼景区基础设施及周边村庄（靳家沟门村）改造提升项目报价及工程量

工作内容

本工程为滦平县付营子镇百草洼景区及周边村庄（靳家沟门村）改造提升项目，主要工程内容包括原有房屋抹灰后喷漆、原有砖墙贴砖、改厕改污、清理柴草及杂物、新建太阳能路灯、新建院墙、新建门楼、铺设青石板、绿化、标识、村口景观点等工程。

1. 拆除工程：

1）、原有石头墙拆除，宽度为500mm，基础埋深500mm，基础宽度500mm，高度为1.7m的石头墙长度为865m。

2）、拆除原有砖混厕所及棚子154m2

3)、以上拆除建筑垃圾清运距离暂定5.0km。

4）、将村内乱堆放柴草及杂物清理干净，需要清理柴草及杂物共计1220m3

2 新砌毛石院墙院墙1495m，施工做法见大样图：

3 原有房屋外墙抹灰喷漆，具体做法：

a.原有房屋外墙墙面清理

b.抹20厚1:2.5水泥砂浆

c.刮柔性耐水腻子两遍，喷外墙漆两遍

d.具体工程量：原有房屋抹灰喷漆面积为4990m2。

4 原有房屋外墙直接喷漆，具体做法：

a.原有房屋外墙墙面清理

b.刮柔性耐水腻子两遍，喷外墙漆两遍

c.具体工程量：原有房屋喷漆面积为3454m2

5 原有房屋石墙抹灰，具体做法：

a.原有石头墙墙面清理

b.挂钢丝网片

c.抹50厚1:2.5水泥砂浆

d.刮柔性耐水腻子两遍，喷外墙漆两遍

e.具体工程量：房屋外墙抹灰面积1278m2

6 原有砖院墙改造，长度为1125m，做法见大样图：

7 原有石墙勾缝，使用1:1水泥砂浆勾缝，长度为1015m，高度为1.8m，顶部30厚石板压盖，宽度为500mm，厚度为30mm。 51783.27

8 各居民组巷道硬化工程：

1）黄木局居民组村内青石板硬化面积为630平米，路面宽度暂按3米，具体做法：

a、将原路面清理干净

b、40厚1:4干硬性水泥砂浆

c、铺设石材青石板，规格为300*600*50mm

2）阳坡居民组青石板硬化面积为4900平米，路面宽度暂按3.5米，具体做法：

a、将原路面清理干净

b、40厚1:4干硬性水泥砂浆

c、铺设石材青石板，规格为300*600*50mm

3）盆底坑村内青石板硬化面积为3600平米，路面宽度暂按3米，具体做法：

a、将原路面清理干净

b、40厚1:4干硬性水泥砂浆

c、铺设石材青石板，规格为300*600*50mm

9 贾文学门前绿化，面积为240m2，每平米种植35株宿根花卉，依据上述技术要求需对栽植花卉及树池范围内将原状土清除700mm，清除后回填种植土，种植土的运距暂按5.0km。

10 农户改厕、改污水：

1、该村共计改厕户数为154户，安装成品双翁式厕所154户，新建厕所地下为成品双翁，地面以上为成品厕屋.2、农户污水灌改造，共计有154户需要进行分散式污水处理，采用的是污水灌。

11 大门楼工程

1）、新建大门楼共计65户，尺寸见大样图。门垛使用MU40毛石砌筑，尺寸为700*700，高度为1.8m，门垛外露面1：1水泥砂浆勾缝，大门为造型木门，表面涂刷防腐漆，尺寸为1500*1800。大门楼基础见详图：

12 每户院前新建木栅栏长度为18m，高度为0.6m，中间换填种植土，长度为15m，宽度为1.5m，厚度为500mm，共计57户。

13 屋顶瓦重新喷漆，面积为：7125m2，做法为：1、将原有屋面瓦清理干净2、喷漆

14 安装防腐木标识一个，尺寸为200*400mm，共计32个。安装防腐木标识一个，尺寸为1200*800mm，共计25个。

15 路边石头墙美化，长度为60m，高度为1.7m，原有石头墙打孔，使用膨胀螺栓固定造型铁艺，梅花布置，间距600mm，铁艺表面喷漆。

16 快乐农家院房后道路旁，新砌挡坝长度为70m，地上高度为2.2m，施工做法见挡墙图

17 全景指示牌3个每个至少三个指示牌，车流导向牌8个，（专业厂家定制）尺寸见大样图：

18 村口景观点打造，主要包括：山体加固、种植高端景观植物、硬化和铺装、铁艺树、村标识。

19 安装太阳能路灯共计30盏。